２０２５年９月

株式会社テクノドライブ

１２Ｖまたは２４Ｖ信号入力時の外付け抵抗

弊社ドライバは５Ｖ信号の入力を標準としております。取扱説明書に記載された範囲を超え、１２Ｖまたは２４Ｖ信号を入力する場合、下図の通り外付け抵抗の追加が必要となります。

または

＋１２or２４Ｖ

出 力 回 路 例

入 力 回 路 例

外付け抵抗

ＣＷ＋

ＣＷ－

外付け抵抗

ＣＣＷ＋

ＣＣＷ－

＋１２or２４Ｖ

出 力 回 路 例

入 力 回 路 例

外付け抵抗

ＣＷ＋

ＣＷ－

外付け抵抗

ＣＣＷ＋

ＣＣＷ－

外付け抵抗値は以下により計算します。

・フォトカプラの入力順電流：ＩＦ

・フォトカプラの入力順電圧：ＶＦ

（内部抵抗値 ＋ 外付け抵抗値）× ＩＦ ＋ ＶＦ ＝ 入力電圧

↓

外付け抵抗値 ＝（入力電圧－ＶＦ ）÷ＩＦ － 内部抵抗値

この式に下記の値を代入すると

・フォトカプラの入力順電流ＩＦ ＝12ｍＡ

・フォトカプラの入力順電圧ＶＦ ＝1.5Ｖ

・内部抵抗値 82＋180＝262Ω （図に示した抵抗値の場合）

外付け抵抗値は下記の通りとなります。

・入力電圧＝１２Ｖ時　外付け抵抗値＝613Ω　　→　620Ω推奨

・入力電圧＝２４Ｖ時　外付け抵抗値＝1613Ω　 →　1.6ＫΩ推奨

なお機種や製造時期により、内部抵抗値が270Ωまたは390Ωの製品が有ります。この場合、上記により計算するか、下表を参照ください。

入　力　電　圧

１２Ｖ　　　　　　　　２４Ｖ

２６２Ω　　613Ω（620Ω推奨）　 1613Ω（1.6ＫΩ推奨）

内部抵抗値　２７０Ω　　605Ω（620Ω推奨）　 1605Ω（1.6ＫΩ推奨）

３９０Ω　　485Ω（470Ω推奨）　 1485Ω（1.5ＫΩ推奨）

外付け抵抗値表

なお焼損防止のため、外付け抵抗には１/２Ｗタイプをご使用下さい。

以上.